Besprechungsprotokoll

Portierung der Breitband-FMR-Auswertung von LabVIEW nach Python

| Datum | 08.05.2026, 10:00 – 11:15 Uhr |
| --- | --- |
| Ort | Büro 137 |
| Teilnehmer | Ibrahim (Bearbeiter), Johannes Weber (Betreuer / wiss. Mitarbeiter) |
| Thema | Ablösung des LabVIEW-Auswerteprogramms durch eine Python-Lösung für Breitband-FMR-Messdaten |
| Referenzen | Dissertation M. Müller (2023), Kap. 2 – FMR-Theorie; D. Polder, Physica XV (1949) – Originalarbeit; Mathematica-Notebook Chi_Fit_Functions_and_Inductances_2020-04-06.nb – Fitfunktionen; Slack-Notiz J. Weber zu den Fitfunktionen und Beispieldateien |

# 1. Zielsetzung

Das bestehende LabVIEW-Auswerteprogramm soll für diesen einen Arbeitsschritt – die Auswertung von Breitband-FMR-Messungen – durch eine eigenständige Python-Lösung ersetzt werden. LabVIEW liefert weiterhin die Messdaten (TDMS-Dateien), übernimmt aber keine Auswertung mehr.

Begründung („Overhead“): LabVIEW ist zu langsam, zu unflexibel und lizenzkostenpflichtig. Die Python-Lösung soll leicht wartbar, erweiterbar und dokumentiert sein.

Kernanforderung von Johannes Weber, in einem Satz:

Messwerte sollen beliebig – idealerweise vollautomatisch – geprüft und als Plot aufgetragen werden können; aus den ermittelten Resonanzkurven sollen anschließend physikalische Parameter berechnet werden.

# 2. Physikalischer Hintergrund

Gefittet wird das komplexe S21-Signal eines VNA mit der Polder-Suszeptibilität der ferromagnetischen Resonanz. Die Probe sitzt z. B. zwischen Helmholtzspulen; gemessen werden Real- und Imaginärteil des transmittierten Signals.

Die im Mathematica-Notebook hinterlegten Fitfunktionen (übernommen aus der Habilitation M. Weiler, Gl. 2.7) gehen von der inversen Suszeptibilität aus. Für den Out-of-Plane-Fall (oop) lautet sie:

χ⁻¹_oop = 1/(µ0·γ) · [ [ γ(µ0H0 − µ0Meff) + iαω ,  −iω ] , [ iω ,  γ(µ0H0 − µ0Meff) + iαω ] ]

Die eigentliche Fit-Suszeptibilität ergibt sich aus der Inversion (χ = Inverse[χ⁻¹]·Ms; im Notebook werden χ/Ms gefittet). Wichtig für die Portierung:

- Einheiten-/µ0-Konvention: Im Skript sind die Felder konsequent als µ0H0 und µ0Meff (also in Tesla) parametrisiert, γ in rad·s⁻¹·T⁻¹. Der Vorfaktor 1/(µ0·γ) muss bei der Python-Implementierung exakt in dieser Konvention übernommen werden – Mischformen (H in A/m vs. µ0H in T) sind die wahrscheinlichste Fehlerquelle.

- Resonanzlage: Die Resonanz zieht sich diagonal durch die Frequenz-Feld-Matrix („von oben nach unten“); pro Frequenz verschiebt sich das Resonanzfeld.

- Peak/Dip-Verhalten: Die Linie erscheint je nach Frequenz mal als Peak, mal als Dip, mal gemischt (z. B. 10 GHz Dip, 11 GHz Dip-Peak). Ursache ist die frequenzabhängige komplexe Phase zwischen Real- und Imaginärteil.

# 3. Datengrundlage und -struktur

Laut Notiz von J. Weber liegen zur Beispielmessung zwei zusammengehörige TDMS-Dateien vor: das vollständige Rohdaten-Messfile und eine bereits sortierte (vorverarbeitete) Variante. Der Einlese-Layer muss beide Formate erkennen und auf eine gemeinsame interne Frequenz-Feld-Matrix (Re + Im) abbilden.

## 3.1 Unsortiertes Messfile (Rohdaten, „alle Daten“)

Beispiel: 2023-APR-14-Linescan-2D-map-oop--5K_1.615deg.tdms. Enthält zahlreiche Gruppen (Set.* mit Mess-Settings, Read.* mit Messwerten). Relevant sind:

| Gruppe / Kanal | Inhalt |
| --- | --- |
| Gruppe / Kanal | Inhalt |
| Read.PNAX / Frequency | Frequenz in Hz (725 725 Punkte) |
| Read.PNAX / REALS21 | Realteil S21 (725 725 Punkte) |
| Read.PNAX / IMAGinaryS21 | Imaginärteil S21 (725 725 Punkte) |
| Read.Fieldbefore / IPS X-Field | Feld vor dem Sweep, in Tesla (725 Werte) |
| Read.Fieldafter / IPS X-Field | Feld nach dem Sweep, in Tesla (725 Werte) |
| Read.Temperature / LakeshoreTemperature | Probentemperatur (für Resonanz-vs-T) |
| Set.PNA / PointsLIN, Start/Stop Frq. | Mess-Settings: 1001 Punkte, 10 MHz – 50 GHz |

Geklärt: Die Annahme „1001 Frequenzpunkte pro Feldwert“ ist für die Rohdaten korrekt. Pro Feldwert wird ein voller Frequenzsweep mit 1001 Punkten (10 MHz – 50 GHz) gemessen; bei 725 Feldwerten ergibt das 725 × 1001 = 725 725 Punkte. Der Sweep ist für jede Zeile identisch, die Daten lassen sich daher direkt zu einer (725 × 1001)-Matrix umformen (reshape). Das Feld läuft monoton (im Beispiel 4,42 → 2,31 T).

## 3.2 Sortiertes File (vorverarbeitet)

Beispiel: 2023-APR-14-Linescan-2D-map-oop--5K_1.615deg-sorted (1).tdms. Schlanke Struktur mit zwei Gruppen:

| Gruppe / Kanal | Inhalt |
| --- | --- |
| Gruppe / Kanal | Inhalt |
| Field / Field-before | Magnetfeld vor dem Messpunkt |
| Field / Field-after | Magnetfeld nach dem Messpunkt |
| ZVB / frequency | Frequenz (in Hz, z. B. 5,009·10⁹) |
| ZVB / ReS21 | Realteil des S21-Signals |
| ZVB / ImS21 | Imaginärteil des S21-Signals |

Achtung – abweichende Form: Im sortierten File ist die Punktzahl je Frequenz NICHT konstant. Die untersuchte Datei enthält 6 151 Zeilen, 90 eindeutige Frequenzen (5,0 – 49,5 GHz) und je Frequenz nur ca. 68–71 Feldpunkte (594 eindeutige Feldwerte) – die Daten sind offenbar bereits auf das Resonanzband reduziert/sortiert. Für dieses Format darf die Matrixform daher NICHT auf 1001 hart codiert werden, sondern muss aus den Daten abgeleitet werden.

Daten werden typischerweise als Frequenz gegen Feld aufgetragen (Frequenz auf der y-Achse). Zum Aufbau der Matrix wird ggf. adjungiert/transponiert, sodass jede Zeile bzw. Spalte einer festen Frequenz entspricht. Die Felddaten liegen in beiden Formaten bereits in Tesla vor.

# 4. Datenfluss

- LabVIEW misst und exportiert die VNA-Rohdaten als (große) TDMS-Datei (vollständiges Messfile, 725 × 1001 Punkte).

- Python liest die TDMS-Datei ein (Roh- oder sortiertes Format) und baut die Frequenz-Feld-Matrix für Real- und Imaginärteil auf.

- In der interaktiven GUI wird entlang der Resonanz ein Band ausgeschnitten (siehe Abschnitt 5).

- Die ausgeschnittenen Linescans werden mit der Polder-Suszeptibilität gefittet (automatisch, mit manueller Nachkorrektur).

- Ergebnisse werden gespeichert: Rohdaten + Fitkurven als TDMS (vorher/nachher, freq, re, im); Fitparameter und Kennzahlen als Excel/CSV.

- Aus den Fitergebnissen werden Übersichts- und Publikationsplots erzeugt (Resonanz gegen T, Resonanz gegen Frequenz, Kittel-/LLG-Fit).

# 5. GUI-Konzept

Die GUI bildet den interaktiven Teil ab, der heute in LabVIEW liegt. Stärke des Werkzeugs soll das händische Nachfitten sein.

- Technologie: Umsetzung mit PyQt/PySide (mächtig genug und gut geeignet zum Einbetten von Matplotlib).

- Bereichsauswahl: Zwei frei verschiebbare Geraden (links/rechts bzw. oben/unten) spannen ein Fenster auf. Damit wird ein Band um die Resonanzkurve ausgeschnitten (Resonanzbereich + umgebendes Band), direkt aus der großen Matrix.

- Visualisierung: Real- und Imaginärteil werden gleichzeitig dargestellt und gefittet; die ausgeschnittenen Daten werden übersichtlich geplottet.

- Manueller Eingriff: Da der automatische Fit nicht für alle Datensätze funktioniert, müssen die Grenzen je Frequenz von Hand angepasst werden können („rumfitten“), bis ein sauberer Fit vorliegt – analog zur bisherigen LabVIEW-Bedienung.

- Rückgabe: Die (zugeschnittenen) Rohdaten werden wieder als TDMS-Datei übergeben (vorher/nachher).

- Messrechner: Auf den Messrechner soll zugegriffen werden können; ein regelmäßiges, automatisches Einlesen ist nicht zwingend. Die Auswertung läuft auf einem separaten Auswerte-PC.

# 6. Fit-Konzept

Gefittet wird das komplexe Signal (Real- und Imaginärteil simultan) mit der Polder-Suszeptibilität. Als Verfahren kommt nichtlineares Least-Squares zum Einsatz; das Prinzip funktioniert bereits in LabVIEW und soll reproduziert werden.

Modellbestandteile pro Linescan:

- Komplexer Vorfaktor A: wird mitgefittet, um Amplitude und Phase korrekt zu skalieren bzw. „richtig herum“ zu drehen (Real-/Imaginärteil sind über die Phase aneinander gebunden). Er fängt das frequenzabhängige Peak/Dip-Verhalten ab.

- Offsets: je ein konstanter Offset für Real- und Imaginärteil.

- Gradient: leichte lineare Steigung entlang des Feldes (feldabhängiger Hintergrund), getrennt für Real und Imag.

Offener technischer Punkt: Die Startwerte für den komplexen Vorfaktor A sind heikel. Da A die frequenzabhängige Phase trägt, führt ein fester Startwert über alle Frequenzen leicht in lokale Minima (Peak/Dip-Verwechslung). Empfehlung: A-Startwert je Frequenz aus dem gemessenen Signal schätzen (z. B. Amplitude aus max−min, Phase aus dem Verhältnis Re/Im am Resonanzpunkt).

## AutoWindows / automatischer Ablauf

Der Prozess sucht die Resonanz automatisch: Magnitude berechnen, Maximum/Minimum bestimmen, daraus eine horizontale Linie bei der jeweiligen Frequenz setzen („AutoWindows“). Real- und Imaginärteil werden als Rohdaten gespeichert. Wo die Automatik versagt, wird manuell nachjustiert.

# 7. Fitparameter und Ausgabedaten

Alle Fitparameter, Fitkurven und Qualitätskennzahlen werden gespeichert. Es sollen sowohl die Plots selbst als auch die zugrunde liegenden Daten ausgegeben werden, damit Plots auch nachträglich selbst erstellt werden können.

| Größe | Anmerkung |
| --- | --- |
| Größe | Anmerkung |
| Resonanzfeld H_res | physikalischer Hauptparameter |
| Linienbreite ΔH | aus der Dämpfung |
| Komplexer Vorfaktor A | Amplitude + Phase |
| Phasenwinkel φ | frequenzabhängig |
| Offsets (Re, Im) | Hintergrund |
| Steigungen / Slope (Re, Im) | feldabhängiger Gradient |
| R² (r square) | Fitgüte |
| Unsicherheiten / Fehler | zu allen relevanten Parametern |
| Fit Re / Fit Im | Fitkurven – ausdrücklich wichtig |
| Rohdaten zum Fit | zur visuellen Kontrolle mitgespeichert |

Formate: Rohdaten und Fitkurven als TDMS (vorher/nachher, freq, re, im); Fitparameter und Kennzahlen als Excel/CSV.

# 8. Fehlerbehandlung und Korrekturlauf

Bei Fehlern soll man im Programm schrittweise zurückgehen können. Notiert wurden u. a. die Marker „15, 15/1/2“ sowie „Continue – nochmal zurück“.

Zu klären: Bedeutung der Codes „15“ und „15/1/2“ (Fehlercodes? Datensatz-/Iterationszähler?) bei Johannes nachfragen.

- Nach einem Fehlfit: Nutzer kann zurückgehen, Grenzen anpassen und erneut fitten („händisch rumspielen“).

- Einzelne Datensätze müssen nachträglich neu gefittet werden können.

- Der Korrekturlauf ist iterativ: continue / zurück / nochmal fitten, bis der Fehler unterboten ist.

# 9. Übergreifende Auswertung und Publikationsplots

Nach Abschluss der Einzelfits werden alle Datensätze gesammelt geplottet. Verbindlich gefordert:

- Resonanz gegen Temperatur (Resonanz vs. T).

- Resonanz gegen Frequenz (Resonanz vs. f). – zwei separate Plots.

- Kittel-Fit: nach den Einzelfits erneut auswählbar.

- LLG-Fit: Landau-Lifshitz-Gilbert-Auswertung als zusätzliche, verbindliche Auswertung.

Mittelfristig sollen daraus Publikationsplots entstehen; die Datenausgabe ist so anzulegen, dass Plots auch extern reproduzierbar sind.

# 10. Offene Punkte

| Nr. | Offener Punkt |
| --- | --- |
| Nr. | Offener Punkt |
| 1 | Bedeutung der Fehlercodes „15“ und „15/1/2“ klären. |
| 2 | µ0-/Einheiten-Konvention der Suszeptibilität gegen das Mathematica-Notebook gegenprüfen (µ0H0, µ0Meff in Tesla; Vorfaktor 1/(µ0·γ)). |
| 3 | Startwert-Strategie für den komplexen Vorfaktor A je Frequenz festlegen. |
| 4 | Welche LabVIEW-Optimierung wird genau verwendet (bestätigt: Least-Squares; Variante / Solver offen)? |
| 5 | Genauer Umfang „Messrechner-Zugriff“ (nur Lesen vs. Steuerung) abstimmen. |
| 6 | Umfang einer möglichen funktionalen Erweiterung über die reine Portierung hinaus definieren. |
| 7 | Sortier-/Vorverarbeitungsschritt (Rohfile → sorted) dokumentieren: nach welchem Kriterium wird das Resonanzband im sorted-File ausgewählt? |

Protokoll auf Basis handschriftlicher Notizen rekonstruiert; offene Punkte in Abschnitt 10 sind vor Umsetzungsbeginn mit J. Weber abzustimmen.